Troškovnik-OBRAZAC 2

_______________________________________________________________________________

Podaci o naručitelju:

OPĆINA KISTANJE, Ulica dr.Franje Tuđmana 101, 22305 Kistanje

OIB: 41783102203; MB:2539535

Tel: (022)763055

Telefaks: (022)763053

Internet adresa:opcina-kistanje@si.t-com.hr

TROŠKOVNIK

za nabavu izvođenja radova na pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji) seoskih nerazvrstanih cesta kao uporabivih građevina napodručju općine Kistanje

Troškovnik se odnosi na cjelokupni predmet nabave, a radovi se  izvode po dionicama.

|  | Predmet nabave | Obra čunska jedinica | količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Cijena u kunama bez PDV-a (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | Dionica :Pavići-Bjelanovići (naselje Đevrske) |  |  |  |  |
| I. | Pripremni i završni radovi |  |  |  |  |
| 1. | Izrada Elaborata izvedenog stanja - kao posebne geodetske podloge položajno i visinski u kartiranom i digitalnom obliku u razmjeri 1 : 1000 | m¹ | 488 |  |  |
| 2. | Radovi na izgradnji objekata odvoda oborinskih voda i drugo. Vrijednost ovih radova planira se na iznos od 5% od vrijednosti ukupno planiranih radova po ovom troškovniku. |  | 0,05 |  |  |
|  | Ukupno pripremni i završni radovi: |  |  |  |  |
| II. | Zemljani radovi |  |  |  |  |
| 1. | Plitki iskop planuma ceste prema detaljima projekta u tlu III i IV kategorije, na način, da se strojno iskapaju sva izbočenja i naspu sva udubljanja.Mjestimična dubina iskopa biti će oko 35 cm, a visina nasipa oko 40 cm i to na samo oko 20 % površine planuma. Nasip i iskopanu površinu planuma i posteljice treba propisno izravnati, uvaljati i nabiti do potrebne zbijenosti, sa modulom elastičnosti većim od 0,4 Mpa | m3 | 102,48 |  |  |
| 2. | Izrada kameno – tucaničkog zastora koji se sastoji od sloja kamenog materijala krupnoće 30 – 60 mm kao izravnavajućeg sloja prosječne debljine oko 15 cm i tamponskog sloja tucanika krupnoće zrna 4 – 30 mm i debljine 10 cm u uvaljanom stanju („makadam“ + tampon = 25 cm). Valjanje zastora izvesti vibro valjcima do modula zbijenosti većeg od 80 Mpa. Uzdužne nagibe nivelete ceste i poprečne nagibe kolovoza izvesti prema elementima i detaljima iz projektne dokumentacije. | m2 | 1.220,00 |  |  |
| 3. | Izrada bankina na lijevoj i desnoj strani ceste od tamponskog sloja tucanika prosječne debljine 15 cm u uvaljanom stanju. Širina bankina treba biti 50 cm | m2 | 488,00 |  |  |
|  | Ukupno zemljani radovi: |  |  |  |  |
| III. | Asfalterski radovi |  |  |  |  |
| 1. | Izrada asfaltnog zastora od asfalt – betona AB 0/16 u jednom sloju debljine 5 cm u uvaljanom stanju. Uzdužni i poprečni nagibi asfaltnog sloja moraju odgovarati projektiranim, a zbijenost zastora odgovarati odredbama važećih propisa za ovu vrstu radova | m2 | 1.220,00 |  |  |
|  | Ukupno asfalterski radovi |  |  |  |  |
| Ukupno dionica Pavići-Bjelanovići (I + II + III ): |  |  |  |  |  |
| B. | Dionica : Ž6053-Dobrote-Sladakovići (naselje Biovičino Selo) |  |  |  |  |
| I. | Pripremni i završni radovi |  |  |  |  |
| 1. | Izrada Elaborata izvedenog stanja - kao posebne geodetske podloge položajno i visinski u kartiranom i digitalnom obliku u razmjeri 1 : 1000. | m¹ | 1.480 |  |  |
| 2. | Radovi na izgradnji objekata odvoda oborinskih voda i drugo. Vrijednost ovih radova planira se na iznos od 5% od vrijednosti ukupno planiranih radova po ovom troškovniku. |  | 0,05 |  |  |
|  | Ukupno pripremni i završni radovi: |  |  |  |  |
| II. | Zemljani radovi |  |  |  |  |
| 1. | Plitki iskop planuma ceste prema detaljima projekta u tlu III i IV kategorije,na način, da se strojno iskapaju sva izbočenja i naspu sva udubljanja. Mjestimična dubina iskopa biti će oko 35 cm, a visina nasipa oko 40 cm i to na samo oko 20 % površine planuma.Nasip i iskopanu površinu planuma i posteljice treba propisno izravnati, uvaljati i nabiti do potrebne zbijenosti, sa modulom elastičnosti većim od 0,4 Mpa | m3 | 310,80 |  |  |
| 2. | Izrada kameno – tucaničkog zastora koji se sastoji od sloja kamenog materijala krupnoće 30 – 60 mm kao izravnavajućeg sloja prosječne debljine oko 15 cm i tamponskog sloja tucanika krupnoće zrna 4 – 30 mm i debljine 10 cm u uvaljanom stanju („makadam“ + tampon = 25 cm). Valjanje zastora izvesti vibro valjcima do modula zbijenosti većeg od 80 Mpa. Uzdužne nagibe nivelete ceste i poprečne nagibe kolovoza izvesti prema elementima i detaljima iz projektne dokumentacije. | m2 | 3.700,00 |  |  |
| 3. | Izrada bankina na lijevoj i desnoj strani ceste od tamponskog sloja tucanika prosječne debljine 15 cm u uvaljanom stanju. Širina bankina treba biti 50 cm. | m2 | 1.480,00 |  |  |
|  | Ukupno zemljani radovi: |  |  |  |  |
| III. | Asfalterski radovi |  |  |  |  |
| 1. | Izrada asfaltnog zastora od asfalt – betona AB 0/16 u jednom sloju debljine 5 cm u uvaljanom stanju. Uzdužni i poprečni nagibi asfaltnog sloja moraju odgovarati projektiranim, a zbijenost zastora odgovarati odredbama važećih propisa za ovu vrstu radova | m2 | 3.700,00 |  |  |
|  | Ukupno asfalterski radovi |  |  |  |  |
| Ukupno dionica Ž6053-Dobrote-Sladakovići(I + II + III ): |  |  |  |  |  |
| Sveukupno dionice A+B (dionica Pavići-Bjelanovići i dionica Ž6053-Dobrote-Sladakovići): |  |  |  |  |  |

_______________________,2011.g.	                              Ovlaštena osoba ponuditelja:

________________________________

M.P.                         	   (Ime i prezime  ovlaštene osobe )

________________________________

(Vlastoručan potpis ovlaštene osobe)