Ponuditelj:

Naziv:_____________________________________________________________________

Sjedište:___________________________________________________________________

Matični broj : _____________; OIB: ___________,Telefon___________Faks____________

E-mail :________________________________

Datum:________________________________

PONUDBENI TROŠKOVNIK

Radova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kistanje

za razdoblje 2015.-2019.g.

| Pozicija | O p i s r a d a | Jedinica mjere |  | Količina | Jedinična cijena (bez PDV) | Ukupno bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | POPRAVAK OŠTEĆENOG ASFALTNOG KOLNIKA |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Strojno zasijecanje rubova oštećenih asfaltnih površina. Zasijecanje se obavlja strojno, pilom za asfalt beton. Debljina asfaltnog zastora cca 5 cm. Obračun po m1 izvedenog zapilavanja. | m1 |  | 1,00 |  |  |
| 1.2. | Strojno frezanje oštećenih asfaltbetonskih slojeva, utovar odstranjenog materijala u vozilo i odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 površine. | m2 |  | 1,00 |  |  |
| 1.3. | Popravak podloge od kamenog drobljenca, što uključuje nabavu, nasipavanje, planiranje i valjanje kamenog drobljenca u sloju debljine 15 cm kao podloge za asfaltiranje. Obračun po m2 površine. | m2 |  | 1,00 |  |  |
| 1.4. | Izrada novog asfaltnog sloja debljine 4 cm, što uključuje nabavu i ugradnju asfaltbetona AB 0/11 (razastiranje i valjanje) uz prethodno prskanje bitumenskom emulzijom. Obračun po m2 površine. | m2 |  | 1,00 |  |  |
| 1.5. | Izrada asfalta BNS 16 debljine 5 cm na pripremljeni sloj od kamenog drobljenca. Obračun po m2 površine. | m2 |  | 1,00 |  |  |
| 1.6. | Izrada bankine od kamene jalovine debljine 10-15 cm, širine 0,50m' Obračun po m2 izvedene bankine | m2 |  | 1,00 |  |  |
| 1. Ukupno: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | SANACIJA UDARNIH RUPA NA ASFALTNOM KOLNIKU |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Sanacija udarnih rupa njihovim zapunjavanjem hladnom asfaltnom masom u već pripremljenim podlogama Obračun po toni ugrađene mase | t |  | 1,00 |  |  |
| 2. Ukupno: |  |  |  |  |  |  |
| 3. | SANACIJA MAKADAMSKOG KOLNIKA |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Nabava i dovoz kamene jalovine na cestu, te planiranje i nabijanje nasutog materijala. Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju. | m3 |  | 1,00 |  |  |
| 3.2. | Plitki iskop planuma ceste u materijalu III i IV kategorije prosječne dubine 35 cm, te izrada nasipa, tj. niveliranje postojećih udubljenja iskopanim materijalom Obračun po m3 izvršenog iskopa | m3 |  | 1,00 |  |  |
| 3. Ukupno: |  |  |  |  |  |  |
| 4. | NIVELIRANJE I UREĐENJE ŽELJEZNIH POKLOPACA ŠAHTI NA KOLNICIMA |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Rad uključuje niveliranje (podizanje ili spuštanje) okvira poklopaca šahti na niveletu kolnika, te njegovo ponovno postavljanje na armirano-betonske prstenove. Obračun po komadu niveliranog poklopca. | kom |  | 1,00 |  |  |
| 4. Ukupno: |  |  |  |  |  |  |
| 5. | POPRAVAK BETONSKIH POVRŠINA I RUBNJAKA |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Rušenje oštećenih betonskih površina i betoniranje novih MB-20 u sloju debljine 15 cm sa zaglađivanjem površine. Obračun po m2 površine. | m2 |  | 1,00 |  |  |
| 5.2. | Sanacija oštećenih rubnjaka, što podrazumijeva ugradnju novih rubnjaka na prethodno pripremljenu podlogu. Obračun po m1 rubnjaka. | m1 |  | 1,00 |  |  |
| 5. Ukupno: |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ČIŠĆENJE ASFALTNIH POVRŠINA, BANKINA I ODVODNIH KANALA UZ CESTU |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Strojno čišćenje zemljanog i drugog nanosa s površine kolnika i bankina, te odvoz na deponij. Obračun po m3 materijala | m3 |  | 1,00 |  |  |
| 6.2. | Strojno čišćenje odvodnih kanala uz cestu sa utovarom i odvozom iskopanog materijala na deponiju. Obračun po m1 kanala. | m1 |  | 1,00 |  |  |
| 6. Ukupno: |  |  |  |  |  |  |
| 7. | IZGRADNJA CESTOVNIH PROPUSTA I ZAŠTITNIH OGRADA UZ CESTE |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Nabava i ugradnja betonskih cijevi (propusta) ispod trupa ceste sa nužnim predradnjama. Obračun po m1 propusta. |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | cijev Ø 1000 mm | m1 |  | 1,00 |  |  |
| 7.1.2. | cijev Ø 500 mm | m1 |  | 1,00 |  |  |
| 7.2. | Nabava, doprema i postavljanje elastične odbojne ograde na visokim nasipima preko 4,00 m. Visina ograde iznosi 75 cm. Obračun po m1 ograde. | m1 |  | 1,00 |  |  |
| 7. Ukupno: |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Posipanje tucanikom 4-8 mm zaleđenih površina na nerazvrstanim cestama. Obračun po m3 . | m3 |  | 1,00 |  |  |
| 8.2. | Posipanje solju zaleđenih površina na nerazvrstanim cestama. Obračun po toni. | t |  | 1,00 |  |  |
| 8.3. | Rad strojeva, vozila i radnika. Obračun po efektivnom satu. | h |  | 1,00 |  |  |
| 8.3.1. | Utovarivač | h |  | 1,00 |  |  |
| 8.3.2. | Kamion nosivosti 10-15 t sa ralicom i posipačem soli i tucanika | h |  | 1,00 |  |  |
| 8.3.3. | Kamion nosivosti2 t | h |  | 1,00 |  |  |
| 8.3.4. | Specijalno vozilo «Unimog» | h |  | 1,00 |  |  |
| 8.3.5. | Radnici | h |  | 1,00 |  |  |
| 8. Ukupno: |  |  |  |  |  |  |
| 9. | KOŠNJA RASLINA UZ NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Strojna košnja trave uz prometnicu u širini bankina. Obračun po m2 izvedenog otkosa. |  | m2 | 1,00 |  |  |
| 9.2. | Ručna košnja trave na teško pristupačnim mjestima. Obračun po m2 izvedenog ručnog otkosa. |  | m2 | 1,00 |  |  |
| 9.3. | Strojno obrezivanje grmlja i stabala u okomitom otkosu. Obračun po m2 izvedenog obrezivanja. |  | m2 | 1,00 |  |  |
| 9.4. | Ručno obrezivanje grmlja i stabala. Obračun po m2 izvedenog obrezivanja. |  | m2 | 1,00 |  |  |
| 9. Ukupno: |  |  |  |  |  |  |
| 10. | OKOMITA I VODORAVNA PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA CESTA |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Postavljanje prometnih znakova. U stavku uključena isporuka i montaža znaka, čeličnog pocinčanog stupa uključujući i izradu betonskog temelja u MB-20 (cca 0,15 m3/znaku). Znakovi su Ø 60 ukoliko su okrugli, odnosno T-90 ukoliko su u obliku trokuta. Obračun po komadu postavljenog znaka. | kom |  | 1,00 |  |  |
| 10.2. | Izvedba vodoravne signalizacije. |  |  |  |  |  |
| 10.2.1. | Obilježavanje i bojanje pješačkih prijelaza, razdjelnih i stop linija, te drugih oznaka na kolniku. Obračun po m2 obojane površine. | m2 |  | 1,00 |  |  |
| 10.2.2. | Obilježavanje parkirališnih mjesta za osobna automobile Obračun po kom obilježenog mjesta | kom |  | 1,00 |  |  |
| 10.3. | Izrada vibracijskih traka prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama. Obračun po m1 vibracijske trake. | m1 |  | 1,00 |  |  |
| 10.4. | Izrada umjetnih izbočina prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama ( širina 60 cm, visina 3 cm ). Obračun po m1 umjetne izbočine. | m1 |  | 1,00 |  |  |
| 10. Ukupno: |  |  |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA

| Red. broj | Opis radova | Iznos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Popravak oštećenog asfaltnog kolnika |  |
| 2. | Sanacija udarnih rupa na asfaltnom kolniku |  |
| 3. | Sanacija makadamskog kolnika |  |
| 4. | Niveliranje i uređenje željeznih poklopaca šahti na kolnicima |  |
| 5. | Popravak betonskih površina i rubnjaka |  |
| 6. | Čišćenje asfaltnih površina,bankina i odvodnih kanala uz cestu. |  |
| 7. | Izgradnja cestovnih propusta i zaštitnih ograda uz ceste. |  |
| 8. | Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima |  |
| 9. | Košnja trave i raslinja uz nerazvrstane ceste. |  |
| 10. | Okomita i vodoravna prometna signalizacija i oprema ceste. |  |
| Osnovica: |  |  |
| PDV 25% |  |  |
| Ukupno: |  |  |

Rok valjanosti Ponudbenog troškovnika:_________________________________________________

Datum izrade Ponudbenog troškovnika:__________________________________________________

Ponuditelj:

______________________________

(Ime i prezime odgovorne osobe)

__________________________                   M.P.

(Mjesto i datum)

______________________________

(Vlastoručni potpis  odgovorne osobe)